# Инструкция по установке фасадного дюбеля с шурупом:

1. Выберите длину фасадного дюбеля с шурупом, согласно таблице

| Размер | Длина | Диаметр | Глубина | Глубина | Толщина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L, мм | бурения | сверления | анкеровки | детали |
| 10×80 | 80 | 10 | 60 | 50 | 30 |
|  |  |  | 80 | 70 | 10 |
| 10×100 | 100 | 10 | 60 | 50 | 50 |
|  |  |  | 80 | 70 | 30 |
| 10×115 | 115 | 10 | 60 | 50 | 65 |
|  |  |  | 80 | 70 | 45 |
| 10×135 | 135 | 10 | 60 | 50 | 85 |
|  |  |  | 80 | 70 | 65 |
| 10×160 | 160 | 10 | 60 | 50 | 110 |
|  |  |  | 80 | 70 | 90 |

2. Просверлите отверстие диаметром 10мм в прикрепляемой детали и материале основания.

Если в качестве материала основания используется ячеистый бетон (газо-, пенобетон), то следует просверлить отверстие диаметром 9мм. В работе советуем использовать качественные буры. Глубина сверления в материале основания рассчитывается как разница длины дюбеля и толщины материала основания, плюс 10мм.

3. Продуйте отверстие, удалив оттуда строительную пыль и бетонную крошку.

При невозможности прочистить отверстие, его следует просверлить на 20мм глубже.

4. Установите фасадный дюбель сквозным методом (через прикрепляемую деталь).

Рекомендуемая температура установки - плюсовая. При отрицательных температурах перед монтажом изделия следует хранить в теплом помещении. Закрутите шуруп, используя биту/головку  со вставкой Torx 40 или 6-гранную торцевую головку. Соблюдайте момент затяжки: при установке в бетон и полнотелый кирпич максимальный момент затяжки = 25Нм; при установке в полнотелый кирпич, пенобетон, газобетон, керамзитобетон - максимальный момент затяжки = 11Нм.

Вы можете купить дюбель рамный (фасадный) с шурупом DF-B, а также другой крепеж оптом по низким ценам в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах в ГК "Центр Крепёжных Изделий".